УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности

для обучающихся при работе на сверлильном станке

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех обучающихся, выполняющих работы на сверлильном станке.

1.2. Обучающиеся должны знать, что в ходе выполнения работ на сверлильном станке чаще всего возникают следующие травмы:

• ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла;

• ранение рук при плохом закреплении деталей.

2. Требования к безопасности перед началом работы

Перед началом работы обучающиеся обязаны:

• правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку);

• проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи;

• проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка;

• надежно закрепить сверло в патроне;

• проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок;

• прочно закрепить деталь на столе станка в тисках или кондукторах;

• надеть защитные очки.

3. Требования к безопасности во время работы

3.1. В процессе работы обучающимся следует:

• плавно, без усилий и рынков, и только после того как шпиндель станка наберет полную скорость, подавать сверло к детали;

• накернить центры отверстий перед сверлением металлической заготовки;

• наколоть шилом в месте сверления деревянные заготовки;

• класть на стол под деталь обрезок доски или кусок многослойной фанеры при сверлении крупных деревянных заготовок (деталей);

• уменьшить подачу при выходе сверла из материала заготовки;

• отвести сверло от детали перед остановкой станка, после чего выключить электродвигатель;

• пользоваться специальной кисточкой для охлаждения сверла.

3.2. Во избежание травм во время работы на станке обучающимся запрещается:

• пользоваться сверлами с изношенными конусными хвостовиками;

• поддерживать руками при сверлении незакрепленную деталь;

• наклонять голову близко к сверлу;

• работать в рукавицах;

• класть посторонние предметы на станину станка;

• смазывать и охлаждать сверло с помощью мокрых тряпок;

• тормозить руками патрон или сверло;

• отходить от станка, не выключив его.

3.3. При прекращении подачи электрического тока обучающийся обязан немедленно выключить электродвигатель станка.

4. Требования к безопасности по окончании работ

4.1. После окончания работ обучающиеся обязаны:

• удалить стружку со станка с помощью щетки после остановки вращения сверла;

• убрать металлическим крючком стружку из пазов станочного стола;

• отделить сверло от патрона;

• очистить спецодежду;

• сдать станок учителю.

4.2. Обучающимся запрещается сдувать стружку ртом и сметать ее руками.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ______________

Учитель трудового обучения ____________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности

для обучающихся при работе на заточном станке (электроточиле)

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех обучающихся, выполняющих работы на заточном станке (электроточиле).

1.2. Обучающиеся должны знать, что в ходе выполнения работ на заточном станке (электроточиле) чаще всего возникают следующие травмы:

• ранение, ожоги, засорение глаз;

• ранение лица и тела в результате вылета осколков абразива или инструмента из-за большого зазора между подручником и абразивным кругом.

2. Требования к безопасности перед началом работы

Перед началом работы обучающиеся обязаны:

• правильно надеть спецодежду и головной убор (застегнуть обшлага рукавов на пуговицы; спрятать волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов);

• проверить надежность закрепления ограждения опасных мест на станке: защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также исправность защитного экрана против абразивной пыли;

• убедиться, что на абразивном круге нет трещин и отколов;

• проверить исправность защитного заземления (зануления) станка;

• установить подручник для точки инструментов на 2-З мм от абразивного круга и надежно закрепить его;

• проверить работу станка на холостом ходу, отступив чуть в сторону от опасной зоны против круга;

• надеть защитные очки или опустить предохранительный экран.

3. Требования к безопасности во время работы

3.1. При заточке инструмента обучающиеся обязаны:

• надежно удерживать его руками;

• плавно, без рынков и усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше горизонтальной оси круга.

3.2. При выполнении работ обучающиеся должны помнить, что момент соприкосновения круга с инструментом определяется по искре.

3.3. Обучающиеся обязаны не допускать захвата одежды и волос движущимися незакрытыми деталями станка.

3.4. Обучающимся запрещается:

• производить заточку на неисправном круге;

• стоять в направлении плоскости вращения абразивного круга;

• производить заточку на боковой поверхности круга;

• наклоняться к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом точки;

• определять на ощупь остроту и ровность заточенных инструментов;

• класть на корпус станка затачиваемый инструмент, шаблоны и другие предметы.

3.5. Качество заточки определяется после того, как инструмент отделен от круга и выведен в безопасную зону.

3.6. При необходимости отойти от станка обучающийся обязан выключить его и дождаться полной остановки.

4. Требования к безопасности по окончании работ

После окончания работ обучающиеся обязаны:

• выключить станок и после остановки круга убрать с него пыль;

• очистить спецодежду;

• сдать станок учителю.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _________________

Учитель трудового обучения ___________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности

для обучающихся при работе на строгальном станке

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех обучающихся, выполняющих работы на строгальном станке.

1.2. Обучающиеся должны знать, что в ходе выполнения работ на строгальном станке чаще всего возникают следующие травмы:

• ранения рук движущимися частями и резцом;

• травмы лица и глаз отлетающей стружкой;

• ушибы движущейся платформой продольно-строгального станка или ползуном.

2. Требования к безопасности перед началом работ

Перед началом работы обучающиеся обязаны:

• правильно надеть спецодежду и головной убор (застегнуть обшлага рукавов на пуговицы; спрятать волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов);

• убрать со станка все лишние инструменты и ненужные детали;

• проверить исправность защитного заземления (зануления) станка;

• осмотреть станок и проверить его исправность на холостом ходу;

• надеть защитные очки.

3. Требования к безопасности во время работы

3.1. В процессе работы обучающиеся обязаны:

• надежно закрепить обрабатываемую деталь;

• сметать накопившуюся на станке стружку только специальной щеткой;

• определять затупление и выкрашивание резца по поверхности обрабатываемой детали;

• выключить и дождаться полной остановки станка при необходимости отлучиться от него.

3.2. Обучающимся запрещается:

• пользоваться для установки и крепления деталей неприспособленными подкладками, несоразмерны ми гаечными ключами;

• производить на ходу станка измерение обрабатываемых деталей;

• снимать обрабатываемые детали до полной остановки станка;

• отвлекаться посторонними разговорами;

• класть заготовки, инструменты и приспособления на станок.

3.3. При прекращении подачи электрического тока обучающийся обязан немедленно выключить электродвигатель станка.

4. Требования к безопасности по окончании работ

4.1. После окончания работ обучающиеся обязаны:

• выключить станок;

• навести порядок на рабочем месте;

• сдать инструмент и приспособления;

• смазать станок;

• очистить спецодежду;

• сдать станок учителю.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе_________________

Учитель трудового обучения ___________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности

для обучающихся при работе на токарном станке по дереву

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех обучающихся, выполняющих работы на токарном станке по дереву.

1.2. Обучающиеся должны знать, что в ходе выполнения работ на токарном станке по дереву чаще всего возникают следующие травмы:

• ранение глаз отлетающей стружкой;

• ранение рук при их прикосновении к обрабатываемой детали;

• ранение рук при неправильном обращении с резцом;

• ранение осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой древесины.

2. Требования к безопасности перед началом работы

Перед началом работы обучающиеся обязаны:

• правильно надеть спецодежду и головной убор (застегнуть обшлага рукавов на пуговицы; спрятать волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов);

• проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи;

• проверить надежность крепления защитного заземления (зануления) к корпусу станка;

• убрать со станка все посторонние предметы и инструменты, разложить их на установленные места;

• проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин;

• обтесать заготовку до нужной формы, после чего надежно закрепить ее во вращающихся центрах на станке;

• установить подручник с зазором 2-З мм от обрабатываемой детали и закрепить его на высоте центровой линии заготовки;

• проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки;

• проверить работу станка на холостом ходу, а также исправность пусковой коробки путем включения и выключения ее кнопок;

• надеть защитные очки.

3. Требования к безопасности во время работы

3.1. Во время работы обучающиеся должны соблюдать следующие требования:

• производить подачу режущего инструмента на материал только после того, как рабочий вал наберет полную частоту вращения;

• подавать инструмент плавно, без сильного нажима;

• своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали, не допуская увеличения зазора;

• измерять обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения.

3.2. Во избежание травм во время работы на станке обучающимся запрещается:

• наклонять голову близко к станку;

• принимать и передавать предметы через работающий станок;

• останавливать станок путем торможения рукой обрабатываемой детали;

• отходить от станка не выключив его.

4. Требования к безопасности по окончании работ

4.1. После окончания работ обучающиеся обязаны:

• выключить станок;

• уложить на свои места инструменты;

• удалить со станка стружку при помощи щетки;

• очистить спецодежду;

• сдать станок учителю.

4.2. Не допускается сдувать стружку ртом или сметать ее рукой.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ______________________

Учитель трудового обучения ___________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности

для обучающихся при ручной обработке древесины

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех обучающихся, выполняющих работы, которые связаны с ручной обработкой древесины.

1.2. Обучающиеся должны знать, что в ходе работ, связанных с ручной обработкой древесины, чаще всего имеют место:

• травмы рук при работе неисправным инструментом;

• травмы рук при запиливании без применения необходимых приспособлений.

2. Требования к безопасности перед началом работ

Перед началом работы обучающиеся обязаны:

• надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат) и головной убор (берет или косынку);

• тщательно подобрать волосы и заправить концы косынки;

• проверить наличие инвентаря (сиденья, щетки-сметки, совка) и исправность верстака (зажимных коробок, упора для пиления, зажимных клиньев, приспособления для чертежа);

• разложить на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем;

• удалить с верстака все лишние инструменты и приспособления.

3. Требования к безопасности во время работ

3.1. В процессе работы обучающиеся обязаны:

• использовать только исправный, хорошо налаженный и наточенный инструмент;

• надежно закрепить обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака;

• использовать инструмент только по назначению;

• следить за правильностью выполнения различных способов и приемов обработки древесины;

• своевременно возвращать учителю инструмент общего пользования;

• очищать струги (рубанок, шерхебель, фуганок) от стружек деревянными клиньями;

• в случае порчи инструмента немедленно заменять его.

3.2. При ручной обработке древесины обучающимся следует:

• работать лучковой пилой только после того, как они убедятся, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено в шаховках, а шнур обеспечивает необходимое его натяжение;

• выполнять технологические операции (пиление, отесывание, долбление, сверление, соединение деталей) в специально установленных местах на верстаке, используя для этого различные приспособления;

• работать строгальными инструментами, имеющими исправные рожок (шерхебель, рубанок, фуганок) или вывеску (зензубель, калевка, галтель), а также округлую и гладкую заднюю часть колодки;

• приготавливать и разогревать клей только под наблюдением учителя в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении;

• применять при запиливании направитель для опоры полотна инструмента.

3.3. Обучающимся запрещается:

• допускать захламления верстака отходами и стружками;

• отвлекаться во время работы;

• пользоваться в деревообрабатывающей мастерской открытым огнем и электрообогревателями;

• сдувать стружку ртом и сметать ее рукой.

4. Требования к безопасности по окончании работ

После окончания работ обучающиеся обязаны:

• сдать дежурному или учителю остатки материалов и незаконченные изделия;

• проверить состояние инструментов и положить их в порядке, установленном учителем;

• убрать свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой;

• проверить наличие и состояние клиньев на верстаке;

• завинтить до установленного зазора (не более 2-5 мм) зажимные коробки (заднюю и переднюю);

• очистить спецодежду;

• выходить из кабинета только с разрешения учителя.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ______________________

Учитель трудового обучения _____________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности

для обучающихся при выполнении кулинарных работ

1. Требования к безопасности при пользовании газовой плитой

1.1. Перед пользованием газовой плитой хорошо проветрите помещение, включите вентиляцию. Перед зажиганием горелки духового шкафа плиты проветрите его, открыв на 2-З мин.

1.2. Убедитесь, что краны горелок и духового шкафа закрыты.

1.3. Откройте кран на газопроводе (черта на головке крана должна быть направлена вдоль оси трубы).

1.4. Следите за тем, чтобы пламя горелки было равно мерным, синего цвета. Если оно желтого цвета и отрывается от горелки, то постарайтесь отрегулировать горелку. Если это не удается, сообщите учителю.

2. Требования к безопасности при пользовании электрической плиткой

2.1. Установите плиту на огнеупорную подставку (кирпич, асбест и т.п.). Не пользуйтесь плитой с открытой спиралью.

2.2. Перед включением электрической плиты проверьте исправность шнура питания.

2.3. При включении плиты штепсельную вилку до отказа введите в гнездо штепсельной розетки. Не допускайте выключения вилки путем дергания за шнур.

2.4. Для приготовления пищи на электроплите пользуйтесь только эмалированной посудой.

3. Требования к безопасности при пользовании режущими инструментами

3.1. При пользовании режущими инструментами соблюдайте максимальную осторожность. Картофель чистите желобковым ножом, рыбу — скребком, мясо проталкивайте в мясорубку деревянным пестиком.

3.2. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезайте на разделочных досках, соблюдая правильные приемы резания (пальцы левой руки согнуты, при этом они находятся на некотором расстоянии от лезвия ножа).

3.3. Соблюдайте осторожность при работе с ручными терками. Плотно удерживайте обрабатываемые продукты (фрукты, овощи и т. д.), не обрабатывайте слишком маленькие части.

3.4. Передавайте ножи и вилки только ручкой вперед.

4. Требования к безопасности при работе с горячими жидкостями (вода, жир и др.)

4.1. Следите, чтобы при кипении содержимое посуды не выливалось через край. При сильном кипении уменьшайте огонь или выключайте плиту.

4.2. Крышки горячей посуды берите полотенцем или специальными прихватками и открывайте от себя.

4.3. Сковороду ставьте и снимайте сковородником с деревянной ручкой.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _________________________

Учитель обслуживающего труда ____________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности

для обучающихся при работе с тканью

1. Требования к безопасности при работе с иголками, булавками и ножницами

1.1. Шейте с наперстком.

1.2. Храните иглы и булавки в определенном месте (специальной коробке, подушечке и т. д.), не оставляйте их на рабочем месте (столе).

1.3. Запрещается:

• брать иглы и булавки в рот;

• использовать для шитья ржавые иглы.

1.4. Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении от себя.

1.5. Храните ножницы в определенном месте (коробке).

1.6. После завершения работы с ножницами кладите их сомкнутыми остриями от себя.

2. Требования к безопасности при работе на швей ной машине

2.1. Перед началом работы:

• проверьте наличие и исправность заземления электрической швейной машины;

• уберите волосы под косынку или другой головной убор.

2.2. Во время работы концы галстуков и косынок не должны свисать.

2.3. Запрещается:

• наклоняться близко к движущимся частям машины;

• держать пальцы рук около лапки во избежание прокола иглой.

2.4. Перед стачиванием убедитесь в отсутствии булавок или игл на линии шва изделия.

3. Требования к безопасности при работе с утюгом

3.1. Не оставляйте без присмотра включенный в сеть электроутюг.

3.2. Включайте и выключайте утюг сухими руками.

3.3. Ставьте утюг на асбестовую, мраморную или керамическую подставку.

3.4. Следите за нормальной работой утюга. О всех неисправностях сообщайте учителю.

3.5. Следите за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.

3.6. Отключайте утюг только за вилку.

3.7. Во время утюжки в помещениях с бетонными полами обязательно стойте на резиновом коврике.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ______________________

Учитель обслуживающего труда ______________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _______________

А.А.Герасимова

Инструкция по технике безопасности

для обучающихся при выполнении работ на учебно-опытном участке

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех обучающихся, выполняющих работы на учебно-опытном участке.

1.2. Обучающиеся обязаны работать в халатах или передниках, в жаркую солнечную погоду они должны надевать головные уборы.

1.3. Через каждые 30 минут работы обучающимся следует делать десятиминутный перерыв.

1.4. Обучающимся запрещается пользоваться инсектицидами для борьбы с насекомыми-вредителями.

2. Требования к безопасности перед началом работ

Перед началом работы обучающиеся обязаны:

• надеть рабочую одежду и защитные перчатки;

• внимательно прослушать инструктаж руководителя работ по технике безопасности;

• получить учебное задание и соответствующий инвентарь у руководителя работ;

• получить у руководителя работ минеральные удобрения и посуду.

3. Требования к безопасности во время работ

3.1. В процессе работы обучающиеся обязаны:

• соблюдать личную гигиену;

• выполнять только ту работу, которая определена учебным заданием;

• не трогать посторонних предметов;

• без разрешения руководителя работ никуда не отлучаться с учебно-опытного участка;

• брать удобрения только специальной пластмассовой ложкой или лопаточкой;

• переносить в лейках не более четырех литров воды;

• убирать камни, осколки стекла только лопатой или совком;

• переносить инвентарь острой кромкой вниз.

3.2. В случае резкого ухудшения погоды обучающимся надлежит прекратить работы и укрыться в помещении школы.

3.3. О всех недостатках, обнаруженных во время выполнения задания, обучающиеся обязаны сообщать руководителю работ.

4. Требования к безопасности по окончании работ

После окончания работ обучающиеся обязаны:

• проверить исправность рабочих инструментов и инвентаря;

• снять рабочую одежду и привести ее в порядок;

• тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ______________________

Руководитель учебно-опытного участка ___________________